OFÍCIO nº: 014/2019                                                 Balneário Camboriú, 07 de julho de 2019.

PARA: Comissão Permanente de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança - CEIV

ASSUNTO: Pedido de Juntada

REFERENTE: Parecer 039/2019-CEIV

PROCESSO VINCULADO: 2019008455

REQUERENTE: Lin Lei Atacadista de Maquinas e Equipamentos LTDA.

Prezados,

Vimos por meio deste mui respeitosamente, requerer que seja juntado ao Processo administrativo nº 2019008455 as respostas, esclarecimentos e documentos elencados em Parecer nº 039/2019-CEIV constante nos autos do mesmo. Abaixo seguem as respostas aos itens:

1 - Conforme solicitado nos cálculos, mensurações e dados levantados foram considerados todas as edificações e empreendimento presentes no lote, sendo assumida como área diretamente afetada do empreendimento 4.656,00 m².

5 - Imagens anexas (anexo 01).

6 - O número de funcionários contemplados pelas salas ocupadas é de 24 funcionários ao todo e a sala desocupada adota-se a partir do valor médio de funcionários empregados nos outros estabelecimentos a adição de mais 6 postos de trabalho, perfazendo a quantia estimada de 30 funcionários envolvidos na operação das atividades comerciais. Tendo como premissa que cada funcionário (não distinguindo cargos e/ou funções, observado que podem existir cargos administrativos) atenda em média 1 cliente a cada 2 horas de expediente (expediente equivalente a 8 horas diárias) o valor obtido será de 120 clientes atendidos em horário comercial (informação obtida por questionamento aos locatários). Sendo que se todos os funcionários se deslocassem para o local com seus veículos (no pior cenário), ocupariam 30 vagas de estacionamento, restando 46 vagas para os clientes, portanto se cada funcionário atender 1 cliente simultaneamente ainda teriam 16 vagas sobressalentes.

7 - Seguem complementações, correções e esclarecimentos abaixo:

7.1 - Conforme solicitado em parecer anterior (Parecer nº 018/2019-CEIV) e reforçado neste (Parecer nº 039/2019-CEIV), são apresentados os quantitativos de demandas geradas relacionadas as edificações, sendo as demandas sob água, esgoto e energia apresentados em contas anexas:

- Produção de Resíduos Sólidos

Para a fase de operação deverão ser gerados resíduos sólidos pela atividade a ser instalada no empreendimento e deverão ser compostos principalmente por materiais de escritório (Papel e Plástico) conhecidos como lixo doméstico, além de pequenas quantidades de resíduos orgânicos. Considerando a produção per capta de 0,5 kg/funcionário/dia, poderá ser gerado um total de 7,5 kg diários de resíduos pelo empreendimento, sendo que 80% deste volume deverá ser composto por materiais recicláveis.

30 funcionários x 0,5 kg/dia = 15 Kg/dia x 24 dias/mês = 360kg/mês

Sendo que até 80% dos materiais de escritórios são compostos por papéis e plásticos podemos considerar que 288kg/mês dos resíduos gerados serão de materiais recicláveis:

360Kg/mês x 80% = 288kg/mês

- Efluentes Líquidos

A produção de efluente doméstico gerado por pessoa em um ambiente de escritório segundo corresponde a NBR 7229 – ABNT é de 50 litros por pessoa/dia.

Desta forma, estima-se a produção de até 1.500 litros/dia de efluente em sua máxima ocupação e utilização.

30 funcionários x 50litros/ dia x 24 dias/mês = 36.000litros/mês

- Efluente de drenagem e águas pluviais:

Conforme o gráfico e tabela do volume de chuvas em Balneário Camboriú com distribuição temporal ao longo de um ano completo (ano 2014 – dados do site Climatempo anexo ao projeto de aproveitamento de águas de chuva) temos um volume anual de chuvas em torno de 1569 mm (1569 litros por m²) totalizando para a área do lote em questão (71.367,69 m²) aproximadamente 111.975,9 m³ de água da chuva por ano, portanto uma média mensal de 9.331,32 m³, observa-se na distribuição temporal que os meses de Junho, Julho e Agosto são os que geram os menores volumes, já os de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril são os que geram os maiores. Parte deste volume é retido pela vegetação e posteriormente evaporado retornando à atmosfera, uma outra parcela é infiltrada no solo, pois aproximadamente 60.505,98 m² da área é permeável e coberta por vegetação, uma terceira parcela é escoada na superfície da área.

A parcela retida pela massa de vegetação em mata atlântica e posteriormente evaporada pode chegar a 30% do volume total precipitado, em estudo comparativo entre uma área coberta por mata atlântica e outra por eucaliptos, chegou-se a 30% na mata atlântica (GROPPO, 2010) e a 14% na área coberta por eucaliptos (TRVISAN et al.,2012).

A parcela infiltrada no solo não é facilmente mensurável, pois depende do nível de saturação e de características físicas do solo que variam de acordo com o volume e frequência das chuvas, bem como da declividade da área. A capacidade de infiltração é uma propriedade que representa a intensidade máxima com que o solo, em dada condição e tempo, pode absorver a água da chuva que chega à sua superfície. Esse processo, no entanto, não é estável ao longo do tempo. Em dado período de uma chuva, no início do evento, a velocidade de infiltração é máxima, e tende a decrescer em seguida, em função das características do solo, até atingir um valor constante, sendo este último conhecido por velocidade de infiltração básica (VIB) (BERNARDO, 1989). Vários são os fatores do solo que interferem na magnitude da velocidade de infiltração básica. Esses fatores estão associados aos atributos físicos do solo e da própria água. Alguns indicativos relevantes e responsáveis pelas alterações nos valores da VIB são a textura (Daker, 1970), a estrutura (RESENDE et al., 1997), a mineralogia (FERREIRA, 1988).

Atributos físicos do solo relacionados à dinâmica da água, como a VIB e a condutividade hidráulica do solo saturado e não saturado, são de extrema importância para o funcionamento ecológico do solo. Jong van Lier (2010) menciona a pertinência de se considerar valores críticos de condutividade hidráulica do solo não saturado em índices relacionados à disponibilidade de água para as plantas. Alvarenga (2010), em seu índice de qualidade do solo relacionado à recarga hídrica, atribuiu o valor 30% à condutividade hidráulica do solo saturado (Ks), dada a importância deste indicador para as propriedades hidrológicas do solo.

O sistema de escoamento das águas de chuva que precipitam sobre a área em questão funciona da seguinte forma:

A parte permeável e coberta por vegetação da área (aproximadamente 60.505,98 m²) possui declividades que orientam o escoamento superficial da parcela não retida pela massa de vegetação e não infiltrada no solo até alcançarem valas e redes pluviais internas e bueiros/bocas de lobo contemplados no sistema público de drenagem pluvial existentes no entorno.

A parcela onde estão construídas as edificações (aproximadamente 4.656,00 m²) é provida de rede para drenagem pluvial e sistema de aproveitamento de águas de chuva.

TABELA 1 - Volumes de chuvas precipitadas em Balneário Camboriú – SC

ao longo do ano de 2014 (Clima tempo).

| Distribuição temporal (meses) | Índice pluviométrico (mm) |
| --- | --- |
| Janeiro | 186 |
| Fevereiro | 209 |
| Março | 166 |
| Abril | 131 |
| Maio | 105 |
| Junho | 82 |
| Julho | 79 |
| Agosto | 96 |
| Setembro | 119 |
| Outubro | 146 |
| Novembro | 115 |
| Dezembro | 135 |
| Total anual | 1569 |

- Cálculo dos volumes de água precipitados na área permeável e coberta por vegetação (60.505,98 m²) com distribuição temporal:

Volume em m³ = Índice pluviométrico x área / 1000

Nota: Tendo em vista a dificuldade de se calcular o volume preciso da parcela infiltrada no solo, e também da retida pela massa de vegetação e posteriormente evaporada, demonstra-se na tabela 2 o volume total de precipitação com distribuição temporal.

TABELA 2 - Volume total de precipitação com distribuição temporal.

| Distribuição temporal (meses) | Área permeável E coberta por vegetação (Volume em m³) |
| --- | --- |
| Janeiro | 186 x 60.505,98 / 1000 = 11.254,11 |
| Fevereiro | 209 x 60.505,98 / 1000 = 12.645,75 |
| Março | 166 x 60.505,98 / 1000 = 10.043,99 |
| Abril | 131 x 60.505,98 / 1000 = 7.926,28 |
| Maio | 105 x 60.505,98 / 1000 = 6.353,13 |
| Junho | 82 x 60.505,98 / 1000 = 4.961,49 |
| Julho | 79 x 60.505,98 / 1000 = 4.779,97 |
| Agosto | 96 x 60.505,98 / 1000 = 5.808,54 |
| Setembro | 119 x 60.505,98 / 1000 = 7.200,21 |
| Outubro | 146 x 60.505,98 / 1000 = 8.833,87 |
| Novembro | 115 x 60.505,98 / 1000 = 6958,19 |
| Dezembro | 135 x 60.505,98 / 1000 = 8.168,31 |
| Total anual | 94.933,84 |

- Cálculo dos volumes de água a serem lançados na rede pública de drenagem pluvial (área de edificações 4.656,00 m²):

Volume em m³ = Índice pluviométrico x área / 1000

Nota: A coluna “aproveitamento” da tabela 3 mostra o volume mensal a ser aproveitado, sendo este subtraído do volume a ser lançado na rede pública de drenagem pluvial.

Tabela 3 - Volumes de água a serem lançadas na rede pública de drenagem pluvial.

| Distribuição temporal (meses) | Área da edificação e pátio pavimentado (volume em m³) | Aproveitamento (volume em m³) | Volume a ser lançado na rede pública de drenagem pluvial (m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | 186 x 4.656,00 / 1000 = 866,02 | 5 | 861,02 |
| Fevereiro | 209 x 4.656,00 / 1000 = 973,10 | 5 | 968,1 |
| Março | 166 x 4.656,00 / 1000 = 772,90 | 5 | 767,9 |
| Abril | 131 x 4.656,00 / 1000 = 609,94 | 5 | 604,94 |
| Maio | 105 x 4.656,00 / 1000 = 488,88 | 5 | 483,88 |
| Junho | 82 x 4.656,00 / 1000 = 381,79 | 5 | 376,79 |
| Julho | 79 x 4.656,00 / 1000 = 367,82 | 5 | 362,82 |
| Agosto | 96 x 4.656,00 / 1000 = 446,97 | 5 | 441,97 |
| Setembro | 119 x 4.656,00 / 1000 = 554,06 | 5 | 549,06 |
| Outubro | 146 x 4.656,00 / 1000 = 679,78 | 5 | 674,78 |
| Novembro | 115 x 4.656,00 / 1000 = 535,44 | 5 | 530,44 |
| Dezembro | 135 x 4.656,00 / 1000 = 628,56 | 5 | 623,56 |
| Total anual | 7.305,26 | 60 | 7.245,26 |

7.2 - Quanto a consulta de Viabilidade da EMASA e Contas de Água em Anexos (anexo 02 e 03);

7.3 - Quanto a consulta de Viabilidade da CELESC e comprovantes de contas de energia dos estabelecimentos (Anexo 04). A viabilidade Ambiental é dispensada pela apresentação de Licença Ambiental de Operação nº 7920/2018 - IMA em anexo 05 - referente ao empreendimento e atividade requerida e desenvolvida pelo empreendedor;

7.4 - Os Resíduos Sólidos gerados pelas atividades executadas nos estabelecimentos do empreendimento deverão quando couber atender a condicionante do item 3 da Licença Ambiental de Operação nº 7920/2018 - IMA (licença apresentada em anexo 05);

9 – Arruamento e Bicicletário (Conforme Anexo 06)

12 - Valor do investimento (correção)

A Estimativa de Custos do empreendimento considerando o art. 6º da Lei Municipal Complementar nº 24/2018 o valor total estimado de investimento é de R$ 7.207.348,32 (sete milhões, duzentos e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). Todos os empreendimentos no entorno do imóvel, junto à Avenida dos Estados são construídos em alvenaria. Por se tratar de Zona Comercial predominante e sendo a Avenida dos Estados um importante corredor de serviços, a maior parte das instalações do entorno compreendem galpões e salas comerciais de pequeno e médio porte. Muitas das edificações foram implantadas apenas recentemente na área de entorno, fazendo desta uma região, uma área de expansão relativamente nova no contexto urbano do município.

Ocorre grande diversidade de padrões das instalações do entorno, variando desde estruturas de pórtico simples com cobertura em aço, até obras em concreto armado com grandes fundações. Pode-se considerar que o projeto pretendido para o empreendimento se enquadra no padrão mais elevado de construção e sustentabilidade observado na área de entorno.

O investimento na construção deste tipo de instalação comercial nesta região do município de Balneário Camboriú se justifica principalmente pelo retorno financeiro de médio prazo a ser obtido com a locação e arrendamento destes locais para instalação de outras empresas;

13 - “3.7.1 Sistema Viário da AVD”

Conforme estabelecido em área de Vizinhança direta são encontradas e definidas como as principais vias de circulação a Avenida dos Estados, Estrada da Rainha, Avenida Carlos Drummond Andrade e Rua Miguel Matte presentes na Área de Vizinhança. No local o único model existente é o terrestre rodoviário. As hierarquias viárias são apresentadas em mapa subsequente.

Figura 1. Mapa da hierarquia viária da Área de Vizinhaça Direta (SPU/PMBC).

3.7.1.1 Transporte Urbano Público/Privado

O itinerário conhecido oferecido pela empresa prestadora do serviço público viário Expressul é compreendido na AVD na Av. dos Estados em ambos os sentidos e na Estrada da Rainha. Para o transporte coletivo entre a área do empreendimento e qualquer área urbana do Município utiliza-se a Linha 102 da empresa, com saída da Praia dos Amores de segunda-feira a sexta das 06h40min horas às 23h00min horas, de acordo com tabela de horários divulgada pela Expressul. A linha possui ponto de parada defronte a área do empreendimento, na Avenida dos Estados.

Os abrigos de ônibus situados na AVD estão marcados e mapeados em figura abaixo (figura 02). A AVD não contempla terminais rodoviários e não foram detectados pontos de taxi dentro dos limites estabelecidos como AVD do empreendimento, o ponto de taxi mais próximo da área é indicado em frente ao Hospital Santa Inês, na Av. dos Estados, fora da AVD.

Figura 2. Imagem com o mapeamento Ponto de ônibus defronte ao imóvel;

3.7.1.2 Volume de Tráfego

Admitindo-se as 76 vagas de estacionamento definidas pelos parâmetros urbanísticos de projeto definidos, seguindo as diretrizes de uso e ocupação do município, poderá ser observado um acréscimo de veículos no acesso ao empreendimento junto a Avenida dos Estados.

A metodologia de análise de impacto gerado por este incremento de volume sobre o tráfego local partiu da quantificação de veículos que trafegam no sistema viário de acesso ao empreendimento a fim de determinar se haverá um aumento significativo no trânsito de veículos no entorno.

Foram realizadas amostragens do tráfego. Para o levantamento foi definido como ponto amostral o segmento da Avenida dos Estados imediatamente em frente à área do imóvel.

A metodologia empregada para a quantificação do tráfego local gerado pelo empreendimento em sua fase de operação consistiu da realização da contagem classificada de automóveis realizadas em 2 dias típicos de semana (quarta-feira, 14 de novembro de 2018 e quinta-feira, 25 de junho de 2019) em dois períodos de uma hora/dia. Uma contagem foi realizada no período da manhã entre 09:30 ás 10:30hs e outro no período de pico a tarde das 14:00 ás 15:00hs, buscando abranger o horário comercial de movimentação de veículos, e a outra contagem foi realizada no período de pico da manhã entre 07:00 ás 08:00hs e outro no período de pico a tarde das 18:00 ás 19:00hs, buscando abranger o horário com maior movimentação de veículos.

Figura 03. Local de Amostragem de tráfego na Avenida dos Estados, em frente ao imóvel.

Para auxiliar na contagem classificada de veículos e registro de dados foi utilizado o aplicativo de produtividade Counter, desenvolvido pela empresa Kukan Tech, e instalado em um smartphone com sistema operacional Android 5.1.

Quadro 01. Resultados da 2ª Contagem Classificada de veículos dia 25/06/2019. Avenida dos Estados.

| 2ª Contagem Classificada de Veículos - Avenida dos Estados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período/Horário | Automóveis | Motocicletas | Ônibus | Caminhão | Total de Veículos | Média Total Veículos |
| Manhã (07:00 - 08:00) | 1786 | 401 | 33 | 27 | 2247 | 562 |
| Tarde (18:00 - 19:00) | 1932 | 461 | 36 | 31 | 2460 | 615 |
| Média Horária | 1859 | 431 | 35 | 29 | 2353 | 588 |
| Média 8 Horas | 14872 | 3448 | 280 | 232 | 18824 | 4706 |

Gráfico 01. Gráfico de barras dos resultados da contagem classificada dia 25/06/2019.

Quadro 02. Resultados da 1ª Contagem Classificada de veículos dia 14/11/2018. Avenida dos Estados.

| 1ª Contagem Classificada de Veículos - Avenida dos Estados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período/Horário | Automóveis | Motocicletas | Ônibus | Caminhão | Total de Veículos | Média Total Veículos |
| Manhã (09:30 - 10:30) | 1855 | 395 | 34 | 39 | 2323 | 177 |
| Tarde (14:00 - 15:00) | 1621 | 411 | 32 | 22 | 2086 | 147 |
| Média Horária | 1738 | 403 | 33 | 31 | 2205 | 163 |
| Média 8 Horas | 13904 | 3224 | 264 | 244 | 17636 | 1304 |

Gráfico 02. Gráfico de barras dos resultados da contagem classificada dia 14/11/2018.

OBS: os dados utilizados para análise serão adotados somente do gráfico 01 e quadro 02 que contemplam os horários de pico.

Nota-se através dos resultados que a Avenida dos Estados possui um intenso tráfego de veículos. A composição está concentrada em automóveis e motocicleta que apresentam média horária de 1.859/h e 431/h, conforme Gráfico 01 apresentado acima.

A partir dos dados coletados é possível extrapolar os valores para 8 horas, ou seja, para o período considerado de horário comercial. A média total de veículos neste caso foi de 4706/8h.

De forma a revelar se o fluxo de veículos proveniente do empreendimento causará influência sobre o tráfego local foram calculados os percentuais de alteração de volume de veículos, considerando o incremento de 76 veículos referentes à lotação máxima das vagas de estacionamento do projeto.

Considerando que este acréscimo de 76 veículos ocorra todo no período de uma hora, e adotando-se o valor médio de 2.353 veículos/hora (contabilizando os veículos atraídos pelo empreendimento) obtido na análise das duas contagens classificadas, pode-se esperar em uma condição máxima de movimento de veículos se dirigindo ao empreendimento um acréscimo de menos de 3,2% no volume de tráfego da via.

Pode-se concluir que mesmo neste cenário crítico de 100 % de ocupação, a Avenida dos Estados possui infraestrutura necessária para absorver o aumento de veículos. Cabe salientar que está situação extrema é de ocorrência pouco provável, e mesmo que ocorra será limitada a um curto período, sendo de baixa magnitude.

O valor FHP é sempre utilizado nos estudos de capacidade das vias. Adota-se normalmente o intervalo de 15 minutos, porque a adoção de intervalos menores pode resultar em superdimensionamento da via e excesso de capacidade em grande parte do período de pico. Por outro lado, intervalos maiores podem resultar em subdimensionamento e períodos substanciais de saturação. O FHP varia, teoricamente, entre 0,25 (fluxo totalmente concentrado em um dos períodos de 15 minutos) e 1,00 (fluxo completamente uniforme).

Os casos mais comuns são de FHP na faixa de 0,75 a 0,90. Os valores de FHP nas áreas urbanas se situam geralmente no intervalo de 0,80 a 0,98. Valores acima de 0,95 são indicativos de grandes volumes de tráfego, algumas vezes com restrições de capacidade durante a hora de pico. Convém salientar que contagens de quinze minutos, se multiplicadas por quatro para simular o volume horário, levarão a erros consideráveis de estimativa. Naturalmente, expansões baseadas em contagens observadas de 30 ou 45 minutos produzirão erros menores.

No Brasil, as horas de pico estão próximas às 7 horas e às 18 horas – informações segundo Manual do DNIT, confirmado através das contagens.

Conforme se observa no gráfico 01 acima das amostragens realizadas, a hora de pico com número maior de veículos nas amostras realizadas, ficou entre 18:00 e 19:00 da tarde do dia 25/06, com o valor de 2460 veículos trafegando neste intervalo de hora. Ainda, no gráfico anterior com contagem realizada no dia 04/11/2018 nos horários das 09:30 ás 10:30hs da manhã e 14:00 ás 13:00hs da tarde, nota-se também que não há grandes oscilações dentro do horário comercial. As maiores diferenças entre o número de veículos trafegando na avenida, estão entre às 9:30 e 10:30hs da manhã.

Assim, para o cálculo do volume por hora de pico será considerada a amostragem do dia 25 de junho de 2019 quando ocorreu o maior fluxo por hora de veículos, com 2353 veículos/hora, com pico de 752 veículos em 15 minutos.

HORA DE PICO – FHP

Onde:

FHP = fator horário de pico                FHP=       Vhp / 4V15max = 0,78

Vhp = volume da hora de pico

V15max = volume do período de quinze minutos com maior fluxo de tráfego dentro da hora de pico.

Obtendo-se com a aplicação da fórmula um FHP de 0,78.

Cenário Atual - HCM

Utilizando-se dos dados disponíveis no site do Detran – SC, adotou-se como base de dados os últimos 10 anos de aumento da frota de veículos do município de Balneário Camboriú comtemplados durante o período de 12/2008 até 12/2018, chegando a uma taxa de crescimento médio anual de 6,84%.

Ainda, se tomarmos como base a taxa de crescimento calculada de 6,84% dos últimos 10 anos podemos prever um incremento de mais 62.487 veículos até 2029, de forma que o plano de mobilidade urbana implantado pelo poder público municipal atualmente terá de prever mudanças significativas no entorno do empreendimento, no tráfego local e no município como um todo para atender a esta nova demanda.

Nível de Serviço da via conforme a HCM – Highway Capacity Manual

Para maximização dos cálculos de capacidade da via e nível de serviço atual e futuro na Av. dos Estados, utilizou-se da contagem onde se obteve o maior número de veículos/hora transitando no local, ou seja, dados de quinta-feira dia 25/06 - última contagem no horário das 18:00 às 19:00 da tarde, que totalizou 2460 veic/hora.

A taxa anual de crescimento de veículos utilizada foi de 6,84%. Para o cálculo do número de veículos futuro, utilizou-se função exponencial apresentada abaixo:

Vf = Vo * (1+ a)n.

Sendo:

Vf– número de veículos futuro

Vo – número de veículos atual

a – taxa de crescimento anual

n – número de anos decorridos após o ano base

Para o cálculo da velocidade estimada VFL na Avenida dos Estados, a velocidade básica utilizada foi de 70 km/h. O valor está dentro do mínimo recomendado pelo DNIT (Manual de Estudos de Trafego) que pela metodologia aplicada, os valores das velocidades de Fluxo Livre não devem ultrapassar os valores abaixo de 70 km/h ou acima de 100 km/h. – página 295.

Ainda, no referido manual, pagina 299 ” O valor básico BVFL pode ser estimado pela medição da velocidade em uma rodovia em condições semelhantes. Pode também ser estimado em função dos limites de velocidades permitidos pela sinalização. Pesquisas recentes feitas nos Estados Unidos mostram que para velocidades limites de 65 a 70 km/h pode-se adotar para BVFL valores 11 km/h mais altos; para velocidades limites de 80 a 90 km/h, valores 8 km/h maiores. Pode-se usar um valor básico BVFL = 100 km/h para rodovias de várias faixas rurais ou suburbanas”.

Atualmente, o fluxo do tráfego na Av. dos Estados é de 752veíc. /H pico (17:30h às 18:30h), tendo como os 15 minutos da hora de pico 752 veículos, logo o fator horário de pico é dado como, FHP= 0,78.

VFL = BVFL – ff – fel – fcc – fa– Estimativa do VFL (km/h)

- ff (ajustamento para largura de faixa) – Largura 3,6 m –ff = 0,0;

- fel (ajustamento para espaço livre lateral)– Folga 0,6 m – fel = 5,8;

- fcc (ajustamento para o tipo de canteiro central)– Único Sentido – fcc = 0,0;

- fa (ajustamento para o número de acessos)– Acessos/km 6,0 un – fa = 4,0;

VFL = 50 – 0,0 – 5,8 – 0,0 – 4,0 = 40,2 km/h

νp = V / (PHF . N .fHV . fp) – Fórmula Fluxo Equivalente para Pista Dupla

- N (número de faixas) = 2 faixas;

- fHV (fator ajuste veículos pesados) = 1 / (1+ PT (ET -1));

- PT (Proporção de veículos pesados) = 3%;

- ET(Relevo Plano)= 1,5;

- fHV= 1 / (1+0,30.(1,5-1)) = 0,908;

- fp (ajuste tipos motoristas) como a maioria dos motoristas desta região são moradores, foi adotado que o comportamento dos mesmos é regular (acostumados a via), o fator é fp = 1;

- Fluxo Equivalente

νp = V / (PHF . N .fHV . fp)

νp = 704 / (0,89.2. 0,922.1)→νp = 435,6 cp/h . faixa

- Densidade (D = νp/ Spc)

D = 435,6 / 40,2 → D = 10,83 cp/ km .faixa

Definição do nível de serviço:

De acordo com o Valor de Densidade apresentado acima, analisando a tabela do capítulo 23-1 do HCM o nível de serviço encontrado atualmente é "B", que segundo o método do HCM para análise de capacidade e nível de serviço, o espaçamento médio equivale a 91 m (ou 18 automóveis) e ness nível de serviço, o nível de conforto e a possibilidade de mano- bras dentro da corrente são muito grandes.

Densidade para o cenário futuro - HCM:

Para um cenário futuro em 10 anos com uma taxa de crescimento da frota de veículos no município de Balneário Camboriú, o fluxo do tráfego na Av. dos Estados será de 752x68,4%(10anos) = 1266veíc. /H pico, tendo como os 15 minutos da hora de pico 1266 veículos, logo o fator horário de pico é mantido proporcionalmente sendo FHP= 0,78.

VFL = BVFL – ff – fel – fcc – fa– Estimativa do VFL (km/h)

- ff (ajustamento para largura de faixa) – Largura 3,6 m –ff = 0,0;

- fel (ajustamento para espaço livre lateral)– Folga 0,6 m – fel = 5,8;

- fcc (ajustamento para o tipo de canteiro central)– Único Sentido – fcc = 0,0;

- fa (ajustamento para o número de acessos)– Acessos/km 6,0 un – fa = 4,0;

VFL = 50 – 0,0 – 5,8 – 0,0 – 4,0 = 40,2 km/h

νp = V / (PHF . N .fHV . fp) – Fórmula Fluxo Equivalente para Pista Dupla

- N (número de faixas) = 2 faixas;

- fHV (fator ajuste veículos pesados) = 1 / (1+ PT (ET -1));

- PT (Proporção de veículos pesados) = 3%;

- ET(Relevo Plano)= 1,5;

- fHV= 1 / (1+0,30.(1,5-1)) = 0,908;

- fp (ajuste tipos motoristas) como a maioria dos motoristas desta região são moradores, foi adotado que o comportamento dos mesmos é regular (acostumados a via), o fator é fp = 1;

- Fluxo Equivalente

νp = V / (PHF . N .fHV . fp)

νp = 1266/ (0,89.2. 0,908.1)→νp = 783,30 cp/h . faixa

- Densidade (D = νp/ Spc)

D = 783,30 / 40,2 → D = 19,48 cp/ km .faixa

Definição do nível de serviço:

De acordo com o Valor de Densidade apresentado acima, analisando a tabela do capítulo 23-1 do HCM o nível de serviço encontrado no cenário futuro de 10 anos estima-se ser “C", que segundo o método do HCM para análise de capacidade e nível de serviço, o espaçamento médio cai para 63 m, o que corresponde ao comprimento de 13 carros e a velocidade da corrente já passa a ser menor que a velocidade de fluxo livre.

A conclusão a que se pode chegar com a análise da densidade através do método HCM é que mesmo com a introdução de um percentual de 3,2% do incremento de veículos no cenário atual e futuro não vai acarretar em uma mudança no nível de serviço da via.

.....

14 - Como medida mitigatória sugere-se a manutenção das fachadas em bom estado e das áreas externas e do jardim com espécies arbóreas ornamentais da Mata Atlântica, de modo a promover a melhor integração com o meio ambiente adjacente com a construção; Apresentar Projeto Paisagístico (Anexo 07)

15 - Avaliação Qualiquantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos avaliados pela equipe técnica responsável pelo EIV foram valorados de acordo com sua respectiva magnitude, com base nos valores indicados na Tabela 1 da Lei nº 24/2018, que dispõe sobre o Estudo do Impacto de Vizinhança – EIV, município de Balneário Camboriú.

Figura 05. Reprodução da Tabela 1 extraída da Lei Municipal n.º 24/2018. Atributos e critérios e valores utilizados na quantificação dos impactos.

Após receberem os valores conforme Tabela 1 da Lei n.º 24/2018 cada atributo recebeu um grau de importância com base no peso que terá na fórmula. Os pesos devem ser aplicados conforme a Tabela 2 da referida Lei municipal.

A fórmula para determinação da valoração do impacto é:

Valor total = (5,0 x fase de ocorrência) + (4,9 x expectativa de ocorrência) + (4,8 x abrangência) + (4,7 x importância) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).

Figura 06. Reprodução da Tabela 2 extraída da Lei Municipal n.º 24/2018. Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importância.

| IMPACTO | ATRIBUTO |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL DO IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASE DE OCORRÊNCIA | EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA | ABRANGÊNCIA | IMPORTÂNCIA | REVERSIBILIDADE | PRAZO |  |
| Aumento da população local | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 76,9 |
| Pressão sobre infraestruturas públicas da região de instalação | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 85,3 |
| Alteração no padrão de uso e ocupação do solo local | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 94,7 |
| Aumento no valor venal dos imóveis da região | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 94,9 |
| Aumento do tráfego de veículos no local | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 95,1 |
| Movimentação de máquinas e equipamentos | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 67,9 |
| Diminuição da ventilação para os imóveis adjacentes | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 103,9 |
| Diminuição da iluminação nos imóveis adjacentes | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 103,9 |
| Alteração da Paisagem Urbana local | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 114,5 |
| Impactos sobre Património Cultural | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 85,3 |
| Impactos sobre Património Natural | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 104,3 |
| Geração de ruídos com incomodo para população local | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 86,7 |
| Geração de poluição atmosférica com incomodo para população local | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 76,9 |
| Alteração do Meio Ambiente Local | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 57,7 |
| Geração de resíduos sólidos | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 114,5 |
| Geração de Efluentes Sanitários | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 114,5 |

Tabela 4. Resultado da Aplicação da Metodologia de Avaliação Qualiquantitativa com cálculo de Valor de Total de cada impacto previsto para empreendimento proposto.

Com base no valor máximo e mínimo obtido através da aplicação da fórmula, foi possível estabelecer 4 intervalos de definição da magnitude do impacto (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 3 da Lei Municipal.

Figura 07. Reprodução da Tabela 3 extraída da Lei Municipal n.º 24/2018. Magnitude do impacto com base no intervalo de valoração.

Com a Magnitude do impacto definida foram aplicadas as classes de mitigação para os impactos negativos, classificados segundo a Tabela 4 da Lei Municipal n.º 24/2018, e recalculada magnitude de cada impacto, seguindo novamente a Tabela 3 da Lei.

Figura 08. Reprodução da Tabela 4 extraída da Lei Municipal n.º 24/2018. Classes de Mitigação dos Impactos.

16 - Alteração da Tabela dos impactos identificados:

| IMPACTO | VALOR TOTAL DO IMPACTO | MAGNITUDE DO IMPACTO | MITIGAÇÃO | % DE REDUÇÃO | VALOR RECALCULADO | MAGNITUDE FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumento da população local | 76,9 | MÉDIA | MODERADA | 50% | 38,45 | BAIXA |
| Pressão sobre infraestruturas públicas da região de instalação | 85,3 | MÉDIA | NULA | 0% | 85,3 | MÉDIA |
| Alteração no padrão de uso e ocupação do solo local | 94,7 | MÉDIA | MODERADA | 50% | 47,35 | BAIXA |
| Aumento no valor venal dos imóveis da região | 94,9 | MÉDIA | MODERADA | 50% | 47,45 | BAIXA |
| Aumento do tráfego de veículos no local | 95,1 | MÉDIA | BAIXA | 30% | 66,57 | MÉDIA |
| Movimentação de máquinas e equipamentos | 67,9 | BAIXA | BAIXA | 30% | 33,95 | BAIXA |
| Diminuição da ventilação para os imóveis adjacentes | 103,9 | ALTA | NULA | 0% | 103,9 | ALTA |
| Diminuição da iluminação nos imóveis adjacentes | 103,9 | ALTA | NULA | 0% | 103,9 | ALTA |
| Alteração da Paisagem Urbana local | 114,5 | ALTA | BAIXA | 30% | 80,15 | MÉDIA |
| Impactos sobre Património Cultural | 85,3 | ALTA | BAIXA | 30% | 59,71 | BAIXA |
| Impactos sobre Património Natural | 104,3 | MÉDIA | BAIXA | 30% | 73,01 | MÉDIA |
| Geração de ruídos com incomodo para população local | 86,7 | MÉDIA | MODERADA | 50% | 43,35 | BAIXA |
| Geração de poluição atmosférica com incomodo para população local | 76,9 | BAIXA | MODERADA | 50% | 38,45 | BAIXA |
| Alteração do Meio Ambiente Local | 57,7 | BAIXA | BAIXA | 30% | 40,39 | BAIXA |
| Geração de resíduos sólidos | 114,5 | ALTA | BAIXA | 30% | 80,15 | MÉDIA |
| Geração de Efluentes Sanitários | 114,5 | ALTA | MODERADA | 50% | 57,25 | BAIXA |

Tabela 5. Resultado da Aplicação da Metodologia de Avaliação Qualiquantitativa com valor de Magnitude do Impacto recalculado para as classes de mitigação previstas;

17 - Resumo de Mitigações - Medidas identificas e avaliação quanto ao seu efeito sobre a magnitude do impacto.

| MEDIDAS MITIGADORAS |  | TIPO | FASE DE ADOÇÃO |  | EFEITO SOBRE A MAGNITUDE DO IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INSTALAÇÃO | OPERAÇÃO |  |
| Retorno de tributos em investimentos locais |  | Mitigação |  | X | Média |
| Sistema de Captação de água da chuva |  | Mitigação |  | X | Baixa |
| Melhores investimentos na obra |  | Potencialização |  | X | Alta |
| Alteração do meio ambiente local |  | Mitigação |  | X | Baixa |
| Diversificação de serviços de telefonia e internet |  | Mitigação |  | X | Média |
| Adoção de Planos e Programas |  | Mitigação |  | X | Média |
| Segregação |  | Mitigação |  | X | Média |
| Redução |  | Mitigação |  | X | Média |
| Reutilização |  | Mitigação |  | X | Média |
| Reciclagem |  | Mitigação |  | X | Média |
| IMPACTO | RESUMO DAS MEDIDAS MITIGATÓRIAS |  |  |  |  |
| Aumento da população local | Como medida mitigatória espera-se que a mão-de-obra pretendida para as fases de instalação e operação do empreendimento tenha sido formada preferencialmente por empregados locais, de modo a diminuir a pressão sobre o adensamento populacional. |  |  |  |  |
| Pressão sobre infraestruturas públicas da região de instalação | Como medida mitigadora deste impacto negativo, relacionado ao aumento da demanda por equipamentos públicos e comunitários, além da contratação de mão-de-obra local, a receita tributária foi gerada no município em função da ocupação do empreendimento. em melhorias dos serviços públicos do Bairro Ariribá. Diversificação de serviços de telefonia e internet |  |  |  |  |
| Alteração no padrão de uso e ocupação do solo local | Como medida mitigatória foram adotados sistemas de captação e utilização de água da chuva, de modo a minimizar o efeito de impermeabilização do solo decorrente da instalação da obra. |  |  |  |  |
| Aumento no valor venal dos imóveis da região | Potencialização do impacto por meio de adoção de medidas que aumente o padrão de qualidade da obra, tanto no aspecto estrutural do edifício, como no aspecto arquitetônico de acabamento final. |  |  |  |  |
| Aumento do tráfego de veículos no local | Para mitigar os impactos sobre o tráfego durante a fase de instalação, a sinalização de trânsito e de advertência para pedestres no local de acesso às instalações e terreno, além do planejamento de horários para o transporte de cargas e equipamentos pesados e realização de entregas de produtos de grande porte para fase de operação o oferecimento de transporte coletivo particular aos funcionários por parte de empresa que instalada no local. |  |  |  |  |
| Movimentação de máquinas e equipamentos | Colocação de Placas e informativos junto às áreas vegetadas. Utilização de EPI por parte dos operários Limitar horário de movimentação |  |  |  |  |
| Diminuição da ventilação para os imóveis adjacentes | Manter a altura da obra conforme gabarito previsto |  |  |  |  |
| Diminuição da iluminação nos imóveis adjacentes | Manter a altura da obra conforme gabarito previsto |  |  |  |  |
| Alteração da Paisagem Urbana local | Como medida mitigatória sugere-se a elaboração de um projeto paisagístico para o empreendimento, contemplando a incorporação de área de ajardinamento com espécies arbóreas ornamentais nativas da Mata Atlântica, de modo a promover a melhor integração com o meio ambiente adjacente com a obra. |  |  |  |  |
| Impactos sobre Património Cultural | Incentivos a Investimento privado em projetos culturais do município e da região de instalação. |  |  |  |  |
| Impactos sobre Património Natural | Incentivos a Investimento privado em projetos de educação ambiental e recuperação de áreas degradadas do município e da região de instalação. |  |  |  |  |
| Geração de ruídos com incomodo para população local | Algumas medidas preventivas e mitigadoras podem ser incorporadas ao planejamento das obras e aos procedimentos construtivos a fim de mitigar os impactos gerados pelo aumento da pressão sonora, tais como: Todas as atividades de construção deverão ter seu horário limitado ao período diurno; Todos os equipamentos empregados deverão passar por rigoroso controle e manutenção e serem dotados de dispositivos responsáveis pela atenuação dos ruídos produzidos; . Programa de Monitoramento de Nível de Pressão Sonora. |  |  |  |  |
| Geração de poluição atmosférica com incomodo para população local | Medidas preventivas e mitigadoras que podem ser incorporadas ao planejamento das obras a fim de mitigar os impactos sobre a qualidade atmosférica local, tais como: Aspersão de água na área da obra; Manutenção e regulagem de todos os veículos equipamentos movidos à combustão, com criteriosa observação de emissões acima do padrão; |  |  |  |  |
| Geração de resíduos sólidos | Adoção do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), para as atividades durante a fase de operação do empreendimento. |  |  |  |  |
| Geração de efluentes sanitários | Instalação de sistemas de tratamento devidamente aprovados e dimensionados para o empreendimento. |  |  |  |  |

Tabela 7. Resumo das ações de mitigação previstas no EIV.

18 - Valor de Compensação do Empreendimento

O Valor da Compensação - VC será calculado pelo produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de INVESTIMENTO - VI, em CUB/SC, de acordo com a fórmula a seguir:

VC = VI x GI

Onde:

VC = Valor de Compensação;

VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes à construção da obra atual (CUB/m² dados de Abril/2019 segundo SINDUSCON, para PROJETOS - PADRÃO COMERCIAIS CSL-8 = R$ 1.547,97)

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5 a 1,5%.

O GI será obtido através da somatória do Impacto Sobre a Sustentabilidade - ISSU, Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhança - CIV e Influência nos Ecossistemas Urbanos - IEU.

Onde:

GI: Grau de impacto

GI = ISSU + CIV + IEU

Legenda:

ISS = Impacto sobre a Sustentabilidade;

CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhança;

IEU = Influência nos Ecossistemas Urbanos;

4.1.5.1 Impacto sobre a Sustentabilidade

ISSU = IM x ISRN (IA+IT)

-------------------

320

Legenda:

IM = Índice Magnitude;

ISRN = Índice sobre os Recursos Naturais;

IA = Índice Abrangência;

IT = Índice Temporalidade.

4.1.5.2 Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhança

CIV = IM x ICIV x IT

----------------

160

Legenda:

IM = Índice Magnitude;

ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhança;

IT = Índice Temporalidade.

4.1.5.3 Influência nos Ecossistemas Urbanos

O IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influência do empreendimento sobre o macrozoneamento urbano, de acordo com os valores da tabela abaixo.

Figura 09. Reprodução da Tabela 6 extraída da Lei Municipal n.º 24/2018. Valores de IEU.

4.1.5.4 Índice Magnitude (IM)

O Índice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoração da qual trata a tabela 3 da Lei Municipal n.º 24/2018 com resultados obtidos através da avaliação qualiquantitativa.

4.1.5.5 Índice sobre os Recursos Naturais (ISRN)

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade previamente à implantação do empreendimento conforme tabela abaixo.

Figura 10. Reprodução da Tabela 7 extraída da Lei Municipal n.º 24/2018. Valores de ISRN.

4.1.5.6 Índice Abrangência (IA)

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre a vizinhança imediata.

Figura 12. Reprodução da Tabela 8 extraída da Lei Municipal n.º 24/2018. Valores de IA.

4.1.5.7 Índice Temporalidade (IT)

O IT varia de 1 a 4 e se refere à resiliência do espaço em que se insere o empreendimento. Avalia a persistência dos impactos negativos do empreendimento.

Figura 75. Reprodução da Tabela 9 extraída da Lei Municipal n.º 24/2018. Valores de IT.

4.1.5.8 Índice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhança (ICIV)

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fração significativa espaço físico impactado pela implantação do empreendimento. Este índice leva em consideração a NR 9284/1986 na categoria infraestrutura.

Figura 76. Reprodução da Tabela 9 extraída da Lei Municipal n.º 24/2018. Valores de IT.

4.1.5.9 Resultados

VI = 4.656,00 m² * R$ 1.547,97(CSL-8) = R$ 7.207.348,32

IM = 2 (BAIXA)

IEU = 0,7 para ZACER-A

ISRN = 0 (Causa pequeno impacto nos recursos naturais)

IA = 1 (Impactos limitados a um raio de 0 a 1 km)

IT = 1 (Imediata - de 0 a 1 ano após a instalação do empreendimento)

ICIV = 1 (Infraestrutura da Vizinhança não está comprometida - energia elétrica, água, ETE, drenagem, resíduos sólidos sistema viário)

CIV = IM x ICIV x IT   = 0, 0125

---------------------

160

ISSU = IM x ISRN (IA+IT) = 0

---------------------

320

GI = ISSU + CIV + IEU = 0, 7125%

VC (VALOR DE COMPENSAÇÃO) = VI X GI = R$ 7.207.348,32 x 0,7125 = R$ 51.352,36 (Cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos);

Sem mais para o momento, deixamos nossos votos de estima e consideração.

_____________________________

Lin Lei Atacadista de Maquinas e Equipamentos LTDA.

Empreendedor

CNPJ - 02.997.218/0001-98

À

Equipe Técnica

Comissão Permanente de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança - CEIV

Balneário Camboriú, SC

Lista de Anexos:

Anexo 01: Demonstrativo Condições Anteriores

Anexo 02: Consulta de Viabilidade EMASA - todas as salas

Anexo 03: Conta de Água EMASA - todas os relógios

Anexo 04: Conta de Energia CELESC – Todos os relógios

Anexo 05: Licença Ambiental de Operação do empreendimento – IMA

Anexo 06: Bicicletário

Anexo 07: Projeto Paisagístico

Anexo 08: Informe e questionário aos locatários – Todas as salas